Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
 начального профессионального образования

«Профессиональный лицей № 23 им. Ф.В. Чижова пос. Анфимово Чухломского муниципального района Костромской области»

Методическая разработка

урока производственного обучения

(на примере раздела: Комплектование машино-тракторных агрегатов)

Профессия «Мастер по лесному хозяйству»

Тема урока: Подготовка к работе МТА для предпосевной

обработки почвы

Предназначено как учебно-методическое пособие для проведения занятий  мастерам производственного обучения

Автор: Зайцев Николай Васильевич

Мастер производственного обучения

ОГБОУ НПО ПЛ. № 23 им. Ф.В. Чижова

п. Анфимово,  Костромской обл.

2013 год

Зайцев Н.В.  Методическая разработка:  Использование материала темы

для проведения практических занятий по комплектованию машино-тракторных агрегатов

ОГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 23 им. Ф.В. Чижова пос. Анфимово Чухломского муниципального района Костромской области»

Методическая разработка содержат разнообразный информационный материал, который может быть использован полностью или частично  мастерами производственного обучения в проведении занятий профессионального цикла.

- Зайцев Н.В. 2013

- ОГБОУ НПО ПЛ. № 23

им. Ф.В. Чижова. 2013

Содержание

- Введение

- Основная часть

  - Теоретическая часть

  - Методическая часть

- Самоанализ

- Список литературы

- Приложение

Введение

В связи с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов, которые:

- изменили подход  к процессу воспитания и обучения;

- предъявляются новые требования  к формированию программ по  профессии и структуре обучения;

- введены новые технологии обучения, в том числе модульное обучение

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ на машинотракторных агрегатах на базе тракторов двух основных типов (гусеничных, колесных);

-  комплектования машинно-тракторных агрегатов;

-выполнения технологических регулировок рабочих органов лесохозяйственных машин, использования вспомогательного оборудования и инструментов для настройки рабочих органов лесохозяйственных машин;

- выполнения операций ежесменного и первого технического обслуживания тракторов;

уметь:

- выполнять операции по техобслуживанию и ремонту машинно-тракторных агрегатов;

- экономно расходовать горюче-смазочные и другие эксплуатационные материалы;

-  готовить машины к установке на хранение в соответствии с действующими  правилами;

знать:

- правила выполнения работ машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники;

-  устройство, принцип действия и основные регулировки тракторов

основных типов (колесного и гусеничного), лесохозяйственных машин;

-  правила комплектования машинно-тракторных агрегатов;

-  нормы расхода и мероприятия по экономии горюче-смазочных материалов;

- основные положения системы технического обслуживания и ремонта машин;

-  назначение инструментов и приспособлений для настройки и регулировки агрегатов, правила пользования ими;

- правила хранения тракторов и лесохозяйственного оборудования;

- основы выполнения слесарных, токарных, кузнечно-сварочных работ.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Осуществлять эксплуатацию колесных и гусеничных тракторов, навесного и прицепного технологического оборудования в лесопромышленном комплексе |
| ПК 3.2. | Осуществлять техническое обслуживание и ремонт тракторов и технологического оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Тема занятия: Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки почвы

Место проведения: Полигон

Время: 6 учебных часов

Цель: .

а)  Научить учащихся безопасным методам комплектования и подготовки МТА

б) Сформировать профессиональные навыки, развивать умения, анализировать.
в)  Воспитывать профессиональные качества будущего тракториста, культуру труда.

Задачи:

- образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на теоретических занятиях по данной теме, провести промежуточный контроль степени усвоения знаний раздела предмета

- воспитательные: воспитывать любовь к профессии, общую культуру,  создать условия для реальной самооценки учащихся, реализации его как личности, стремление к достижению к цели, победе.

- развивающие: развивать репродуктивные навыки учащихся: пространственное мышление, умение ориентироваться в реальных условиях, выявлять связи, формулировать выводы; развивать коммуникативные навыки при работе, развивать познавательный интерес; развивать умение объяснять особенности:, закономерности:, анализировать:, сопоставлять:, сравнивать:

Тип занятия: комбинированный

Форма урока: работа в малых группах

Методы обучения: Репродуктивный, практическая работа, решение познавательных задач практической направленности.

Материально-техническое обеспечение урока: Трактор ДТ-75,дисковая борона БДТ-3,

комплект инструмента, заправочный  инвентарь, обтирочный материал  инструкционные карты

Ход урока:

1.Организационная часть:                              5-10 минут

проверка явки учащихся, состояние рабочей одежды учащихся, соответствие одежды правилам техники безопасности

2.Вводный инструктаж:                               30-40 минут

2.1. сообщаю тему урока, цели, задачи, содержание  данного урока

2.2. проверяю готовность учащихся к уроку (марки      сельскохозяйственных машин для  предпосевной  обработки почвы, предъявляемые агротехнические  требования для каждой сельхозмашины, какие регулировки существуют для каждой сельхозмашины, какие способы обработки почвы  - движение агрегатов по полю

2.3. провожу инструктаж по технике безопасности, особое внимание обращаю на безопасные приемы комплектования агрегата

2.4. довожу до учащихся, за что будут снижены оценки, отмечаю, что за грубое нарушение техники безопасности оценка будет снижена на 2 балла

2.5. выдаю технологические карты

3. Текущий инструктаж:                 4 часа 30 мин

Практическая работа учащихся:

3.1.учащиеся проводят ЕТО трактора ДТ-75 и дисковой бороны БДТ-3

3.2.заводят двигатель трактора, подъезжают на тракторе к дисковой бороне, соединяют         прицепное устройство трактора с прицепным устройством дисковой бороны

3.3.соединяют гидравлические рукава дисковой бороны с гидравлическими рукавами    трактора

3.4. проверяют работу гидравлической системы дисковой бороны - дисковая борона БДТ-3 не переводится в транспортное положение  гидросистемой трактора (при подготовке трактора к уроку по комплектованию МТА для предпосевной обработки почвы я выключил  привод насоса гидросистемы трактора НШ-50, в итоге гидросистема трактора не работает)

3.5.учащиеся находят причину, почему дисковая борона не переводится в транспортное положение

учащиеся проводят регулировку дисковой бороны на заданную глубину обработки изменением угла атаки секций рабочих органов, регулировку зазора между чистиками и дисками секций, регулировку одинаковой глубины обработки как передними секциями, так и задними

  - все учащиеся пробуют агрегат в движении

4. Заключительный инструктаж:            30 мин

- Подвожу итоги проведенного урока.

- Провожу анализ выполнения работ каждым учащимся, обращаю внимание на допущенные ошибки каждым учащимся.

- Даю возможность учащимся оценить работу своего товарища. Если оценки не соответствуют оценочные критериям, привожу критерии, по которым снижаю или повышаю оценку.

Самоанализ урока

Тема занятия: Подготовка к работе МТА для предпосевной обработки почвы

Место проведения: Полигон

Время: 6 учебных часов, группа 2 курса профессии «Мастер по лесному хозяйству», присутствовало 5 человек.

Цели и задачи занятия достигнуты

- учащиеся освоили безопасные методы комплектования и подготовки МТА

- выявлены качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на теоретических занятиях по данной теме

- проведен промежуточный контроль

Получили практический опыт по:

- выполнению работ на машинотракторных агрегатах на базе гусеничного трактора;

-  комплектованию машинно-тракторных агрегатов;

- выполнению операций ежесменного и первого технического обслуживания тракторов;

Научились:

- выполнять операции по техобслуживанию и ремонту машинно-тракторных агрегатов;

- экономно расходовать горюче-смазочные и другие эксплуатационные материалы;

-  готовить машины к установке на хранение в соответствии с действующими  правилами;

Узнали:

- правила выполнения работ машинно-тракторными агрегатами в соответствии с требованиями агротехники;

-  устройство, принцип действия и основные регулировки тракторов

-  правила комплектования машинно-тракторных агрегатов;

-  нормы расхода и мероприятия по экономии горюче-смазочных материалов;

- основные положения системы технического обслуживания и ремонта машин;

-  назначение инструментов и приспособлений для настройки и регулировки агрегатов, правила пользования ими;

В конце занятия были разобраны ошибки, рассмотрены положительные стороны,   каждый учащийся был оценен по критериям и получил оценку

| Критерии в баллах | ФИО учащихся |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соблюдение ТБ (1 балл) |  |  |  |  |  |
| Проведение ТО трактора (1 балл) |  |  |  |  |  |
| Использование технологической карты (1 балл) |  |  |  |  |  |
| Умен6ие пользоваться инструментом (1 балл) |  |  |  |  |  |
| Самостоятельность в работе (1 балл) |  |  |  |  |  |

Основные источники:

Учебники

1 В.М.Котиков Лесозаготовительные и трелевочные машины Учебник для НПО.,336с, пер №7, бц; 2009 г.

2. Винокуров Система машин в лесном хозяйстве, учебник, М.,416с.,2009 г.

3.Покровский Б.С.Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования/ Б.С.Покровский, В.А.Скакун.- 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320с.

4.Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С.Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.

5.Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Б.С.Покровский. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – с.224

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

1 В.И.Нерсесян Двигатели тракторов, Устройство и особенности эксплуатации, уч. пособие для СПО. 240 с, пер №7 бц- 2009 г.

2.Н.П.Проничев Справочник механизатора, уч. пособие, 272 с. Пер, №7, бц, 2005г.

3. В.А.Родичев Тракторы уч пособие, 7-е изд, стер 288с, пер №7 бц.

4.А.Н.Батищев  Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

5 .Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Б.С.Покровский. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – с.224

6. В.Д.Валяжонков Трансмиссии уч. пособие для лесомеханических специальностей, 2008г, -172 с.

7. И.В.Григорьев, В.Д.Валяжонков Современные машины и технологические процессы лесосечных работ, уч. пособие для лесомеханических специальностей, 2009г, -287 с.

8. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, уч. пособие, М. 4-е изд. стер.,-208 с., №7 бц.

Интернет-ресурсы:

traktor.3dn.ru › index/0-6

revolution.allbest.ru

ru.wikipedia.org

Техническое обслуживание тракторов и автомобилей

tstu.ru › education/elib/pdf/2003/melisar1.pdf

agroob.ru › pr1

ПРИЛОЖЕНИЯ